### De wijzigingen aantonen: maak de conditie die ze afvangt

Elke wijziging vuurt alleen als de afhankelijkheid laat is. Op een gezonde boot bewijst u niets — u moet MPD, de USB-stick of NetworkManager wegnemen.

MPD circuit breaker

bash

sudo systemctl stop mpd.socket mpd.service    # socket erbij, anders start mpd bij de eerste connect

sudo systemctl restart oradio

python3 startup_gaps.py logging/oradio.log

grep -c "Failed to connect to MPD" logging/oradio.log

Vóór de patch: tientallen seconden tot de tune en een reeks MPD_CONNECT_FAILED-incidenten. Erna: de tune komt gewoon, en in het log staat commands fail fast for the next 5s plus één incident. Zet MPD daarna weer aan en u hoort MPD reachable again.

Dit is meteen de test voor de tune vooraan: met MPD weg moet Playing SOUND_START nu vóór Starting-up in het log staan, niet erna.

Uitgestelde library-scan en presets

Boot zonder stick, of met MPD gestopt. Verwacht in het log:

MPD library scan: dependency not up yet; deferring start

en géén valse MPD_PRESET_INVALID-incidenten — dat was de echte bug. Steek de stick erin of start MPD, en dan volgt:

MPD library scan: dependency available after 12.3s

MPD library scan started

Uitgestelde wifi-import van de stick

bash

sudo systemctl stop NetworkManager

# stick met Wifi_invoer.json erin

sleep 10

sudo systemctl start NetworkManager

Verwacht USB wifi credential import: dependency not up yet; deferring start, daarna available after 10.xs, de netwerken toegevoegd en het bestand van de stick verwijderd. Vóór de patch: USB_FILE_FAILED, niets toegevoegd, bestand blijft staan.

WifiService-ombouw is een regressietest, geen nieuw gedrag:

bash

sudo systemctl stop NetworkManager

sudo systemctl restart oradio

sleep 10

sudo systemctl start NetworkManager

De listener moet alsnog opkomen en de wifi-status publiceren — net als vóór de ombouw. Laat NetworkManager helemaal weg en na 60 s hoort er precies één WIFI_DBUS_FAILED te komen.